PARI rakenduses esitatava importfaili tehnilised nõuded ja andmestruktuur

Imporditav ruumiandmete fail peab vastama järgnevatele nõuetele:

- Toetatavad failiformaadid on:

  - Shapefile – tihendatud (.zip) fail, mis sisaldab shapefile elemente (.shp, .dbf, .shx, .prj, .cpg);

  - GeoJSON (.json);

  - CAD (.dxf);

  - Mapinfo TAB  - tihendatud (.zip) fail, mis sisaldab mapinfo elemente (.tab, .map, .id .ind, .dat);

  - PDF, JPEG, PNG jms esitada ei saa.

- Koordinaatide projektsioon L-EST97 (EPSG:3301);

- Tekstivormi kodeering UTF-8;

- Korraga on üleslaetav 1 fail maksimaalsuurusega 30MB.

| Välja nimi ENG GeoJSON, DXF, TAB | Välja nimi ENG Shapefile | Välja nimi EE GeoJSON, DXF, TAB | Välja nimi EE Shapefile | Kirjeldus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE | TYPE | OBJEKT | OBJEKT | Klassifikaator* – kitsendusi põhjustava objekti üldnimetus |
| SUBTYPE | SUBTYPE | NAHTUSE_LIIK | NAHTUSE_LI | Klassifikaator* (vt nähtuse koode ka SIIT) |
| GOV_REG_CODE | GOV_REG_CO | VALITSEJA | VALITSEJA | Sundvalduse valitseja registrikood |
| SET_REG_CODE | SET_REG_CO | SEADJA | SEADJA | Sundvalduse seadja registrikood |
| NAME | NAME | NIMI | NIMI | Objekti nimi omaniku andmebaasis |
| LOCATION | LOCATION | ASUKOHT | ASUKOHT | Klassifikaator* – kirjeldab KPO asukohta looduses. |
| METHOD | METHOD | MOODUSTUSVIIS | MOODUSTUSV | Klassifikaator* – kirjeldab, kuidas on saadud KPO ruumikuju andmed |
| SURVEYOR | SURVEYOR | MOODISTAJA | MOODISTAJA | Ruumikuju looja nimi vabas formaadis |
| MEASUREMENT_DATE | MEASUREMEN | MOODISTUSE_KPV | MOODISTUSE | Ruumikuju loomise kuupäev. Vaikimisi kasutada andmete esitamise kuupäeva |
| ACCURACY | ACCURACY | TAPSUSKLASS | TAPSUSKLAS | Esitatud andmete suurim lubatud viga meetrites. Eraldaja on ’.’ (punkt) |
| ACTIVATION_DATE | ACTIVATION | OIGUSLIK_KPV | OIGUSLIK_K | Vajalik täita juhul, kui KPO andmed sisestatakse varem või hiljem tegelikust tekkimisest. Näiteks, kui andmeid edastatakse intervalliga, siis tuleb defineerida, millal KPO tegelikult tekkis |
|  |  |  |  | Ruumiandmed pindobjektina (polygon).** |

Tabel 1. Importfaili andmestruktuur.

*Klassifikaatorite koodväärtused asuvad järgmisel leheküljel

**Sundvalduse ja servituudi alasid saab esitada vaid pindobjektina. Punkt- ja joonobjekte ei saa esitada katastripidajale ülevaatamiseks (sundvaldused) ega notarile toimetamiseks (servituut).

Klassifikaatorite koodväärtused

OBJEKT
ASJAOIGUS
SUNDVALDUS
SEADUSJARGNE_KITSENDUS

NÄHTUSE LIIK
KASUTUSVALDUS
HOONESTUSOIGUS
REAALSERVITUUT
ISIKLIK_KASUTUSOIGUS

ASUKOHT

VEEALUNE - kpo asub vee all

VEE_PEALNE - kpo paikneb vee kohal

MAAPEALNE - kpo asub maa peal

MAA_ALUNE - kpo asub maa all

MOODUSTUSVIIS

KPO_MOODUSTUSVIIS_MOODISTATUD - ruumikuju on määratud geodeetilise mõõdistuse tulemusel

KPO_MOODUSTUSVIIS_KAARDISTATUD - ruumikuju on määratud aluskaartide alusel süsteemi väliselt

KPO_MOODUSTUSVIIS_KOMBINEERITUD - ruumikuju on määratud mõõdistamise ja kaardistamise kombineerimisel

KPO_MOODUSTUSVIIS_DIGITUD - ruumikuju on määratud KPOIS kaardirakenduses kliendi poolt ise joonistades

KPO_MOODUSTUSVIIS_AEROLASERSKANEERITUD - ruumikuju on määratud aerolaserskanneerimise teel

KPO_MOODUSTUSVIIS_SEOSTATUD - ruumikuju on üle võetud teistest riiklikes andmekogudes